附件3

兴奋剂检查站建设标准

兴奋剂检查站是实施兴奋剂检查的重要场所，在大型赛事比赛场馆内及运动员集中住宿区域设置合理、规范的兴奋剂检查站是执行赛事兴奋剂检查的基本前提和必要保障。具体兴奋剂检查站建设标准如下。

一、基本原则

（一）所有体育竞赛场馆和运动员集中住宿区域（如运动员村）均应设立兴奋剂检查站。

（二）兴奋剂检查站应为独立空间，充分保护运动员的安全和隐私，四周外墙全部封闭至房顶。

（三）赛时期间，兴奋剂检查站所在房间应仅用于兴奋剂检查。

二、建设要求

（一）位置

1.场馆兴奋剂检查站应当靠近赛后控制区、医疗区、运动员更衣区等。

2.兴奋剂检查站的位置应当准确标注于竞赛场馆及运动员集中住宿区域的平面图中，竞赛场馆及运动员集中住宿区域内应设置兴奋剂检查站位置指引标识。

（二）结构和布局

兴奋剂检查站由候检室、工作室（含操作间和卫生间）、办公室、志愿者休息室和储藏室5部分组成。兴奋剂检查站及各房间中英文名称如下：

| 中文名称 | 英文名称 |
| --- | --- |
| 兴奋剂检查站 | Doping Control Station |
| 候检室 | Waiting Room |
| 工作室1 | Processing Room 1 |
| 工作室2 | Processing Room 2 |
| 办公室 | Office |
| 志愿者休息室 | Room for volunteers |
| 储藏室 | Storage |

1.候检室

运动员及其陪同进入兴奋剂检查站后休息、等候检查的房间。依据进入兴奋剂检查站受检运动员及陪同的人数确定面积，根据工作需求面积应为20-140平方米，由1-2个房间或区域组成。

2.工作室

实施样本采集的房间，由操作间和卫生间组成。每间工作室面积应为20平方米左右。其中，操作间至少能容纳6人，卫生间面积不少于4平方米。根据检查数量，可设置2个以上、与候检室相通的工作室。

3.办公室

用于经理、陪护主管等检查人员日常办公的房间，包括实施抽签、存放检查文件等，面积应为10-30平方米。

4.志愿者休息室

检查工作期间志愿者开会、等候和休息的房间，面积应为10-30平方米。志愿者休息室可为与兴奋剂检查站相连或相近的房间。

5.储藏室

用于储存检查专用器材和饮料等，面积应为10-30平方米。

（三）内部设施

1.兴奋剂检查站应当安全带锁、门窗密闭良好，在锁闭的情况下，没有任何途径、空间、缝隙可进入。

2.兴奋剂检查站如设有窗户，应配有窗帘或增设不透明玻璃贴纸，确保检查站内任何活动均为外部不可见。

3.兴奋剂检查站应当墙面粉刷干净整洁，地面平整，冬季项目应当在站内部分区域增设防滑垫。

4.兴奋剂检查站内不得安装任何监控设备；在兴奋剂检查站门外应当安装监控设备，确保监控设备能够记录人员进出兴奋剂检查站的情况。

5.兴奋剂检查站内各房间应当相连，确保室内通风、照明良好。

6.卫生间应设有洗手装置，冬季项目应当提供热水。环坐便器或蹲便器三面设置镜子（自地面起1.2米高，宽度至少1米，可按实际情况延伸）。

7.兴奋剂检查站内各房间预留220V用电。

8.兴奋剂检查站应当设有备用电力系统，保障停电后15-30秒内能够恢复供电；或在工作室、候检室提供充电式应急照明灯。

9.安装、辅设电子设备及相关管线时，不得影响无障碍设施和流线。

10.兴奋剂检查站应当保障通信网络正常、流畅使用，网络信号良好。

三、兴奋剂检查站类别

根据运动项目、受检运动员人数、检查峰值等设定兴奋剂检查内相应房间的数量和面积。兴奋剂检查站可分为以下三类：

（一）B类兴奋剂检查站

总面积130-150平方米，内含：候检室(40-60平米)、工作室2间（20平米/间）、办公室1间（20平米）、志愿者休息室1间（20平米）、储藏室1间（10平米）。

图1  B类兴奋剂检查站布局示意图

（二）C类兴奋剂检查站

总面积190-230平方米左右，内含：候检室(60-100平米)、工作室3间（20平米/间）、办公室1间（20平米）、志愿者休息室1间（30平米）、储藏室1间（20平米）。

图2  C类兴奋剂检查站布局示意图

（三）D类兴奋剂检查站

总面积270-310平方米左右，内含：候检室(100-140平米)、工作室4间或以上（20平米/间）、办公室1间（30平米）、志愿者休息室1间（30平米）、储藏室1间（30平米）。

图3  D类兴奋剂检查站布局示意图

四、兴奋剂检查站物资配备要求

兴奋剂检查站工作物资分为专用物资和通用物资，专用物资由中国反兴奋剂中心提供或由组委会采购，通用物资由组委会提供，其中候检室、工作室（操作间和卫生间）内的通用物资为强制要求。

（一）通用物资清单

| 房间 | 类型 | 物资名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 候检室 | 家具/家电 | 电视机（接有实时赛事信号） | 1 |
|  |  | 办公桌（带锁） | 1 |
|  |  | 挂钟 | 1 |
|  |  | 座椅 | 依需要确定 |
|  |  | 工作桌 | 2 |
|  |  | 推柜（带锁） | 1 |
|  |  | 饮料冰箱 | 1 |
|  |  | 垃圾箱（大型） | 1 |
|  | 饮料 | 具体要求见本节第（二）部分 | 依需要确定 |
|  | 标牌/桌签 | 具体要求见本节第（三）部分 | 依需要确定 |
| 操作间 | 家具/家电 | 文件柜（带锁） | 1 |
|  |  | 座椅 | 6 |
|  |  | 工作桌 | 1 |
|  |  | 电冰箱（带锁） | 1 |
|  |  | 垃圾箱 | 1 |
|  |  | 挂钟 | 1 |
|  |  | 医疗垃圾箱 * | 1 |
|  |  | 床/躺椅 * | 1 |
|  | 标牌/桌签 | 具体要求见本节第（三）部分 | 依需要确定 |
| 卫生间 | 家具/家电 | 坐便器/蹲便器** | 1 |
|  |  | 洗手池 | 1 |
|  |  | 置物台 | 1 |
|  |  | 三面镜子 | 1 |
| 办公室 | 家具/家电 | 办公桌 | 1 |
|  |  | 座椅 | 依需要确定 |
|  |  | 铁皮柜 | 1 |
|  | 技术设备 | 电脑（联网） | 1 |
|  |  | 打印机 | 1 |
|  |  | 对讲机 | 依需要确定 |
|  |  | 电话 | 1 |
|  |  | 传真机 | 1 |
| 储藏室 | 家具 | 衣架、储物柜等 | 依需要确定 |

* 如有血检任务需配备的通用物资

** 如涉及国际赛事优先选用坐便器

（二）兴奋剂检查站饮料提供要求

赛时，兴奋剂检查站内应确保提供充足的饮料供运动员饮用。

1.饮料的基本要求：不含兴奋剂，不含酒精，瓶装或听装，单独密封，容量大约为500ml/瓶。

2.推荐饮料种类：饮用水、碳酸饮料、果汁饮料、运动饮料，建议3-4种。

3.数量要求：按照检查数量配备，原则按照1:10比例配备，即检查1名运动员配备10瓶上述饮料。饮料种类配备比例原则上按照平均配备，饮用水所占比例可略高。

4.摆放要求：饮料摆放在候检室，除在冰箱内摆放外，也需摆放部分常温饮料。

（三）标牌、桌签及通行证

清单如下，制作模版见附件。

| 类型 | 位置 | 名称 | 建议尺寸 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标牌 | 兴奋剂检查站入口 | 兴奋剂检查站 | 30cm*40cm | 1 |
|  | 候检室内 | 禁止喧哗 | 30cm*40cm | 1 |
|  |  | 严禁拍摄 |  | 1 |
|  |  | 禁止吸烟 |  | 1 |
|  |  | 禁止饮酒 |  | 1 |
|  | 工作室内 | 留样监督 | 30cm*40cm | 依工作室数量确认 （比例：1:1） |
|  | 候检室和工作室内 | 兴奋剂检查流程简图 | 依照空间大小确认 |  |
|  |  | 尿样采集程序 |  |  |
|  |  | 部分尿样采集程序 |  |  |
|  |  | 血样采集程序 |  |  |
|  |  | 干血点采集程序 |  |  |
| 桌签 | 候检室内 | 自取饮料 | 23cm*14cm | 1 |
|  |  | 进出登记 |  | 1 |
|  | 操作间内 | 自取取样器材 |  | 依工作室数量确认 （比例：1:1） |
| 通行证 | 候检室内 | 通行证 | 10cm*14cm | 依检查数量确认 （比例：1:3） |

五、无障碍要求

（一）残疾人赛事中的所有比赛场馆和运动员集中住宿区域的兴奋剂检查站应设无障碍卫生间，其内部设施和布局需符合相应标准，可参照赛事无障碍卫生间建设标准文件。

（二）残疾人赛事中的所有兴奋剂检查站应当确保从竞赛场馆、非竞赛场馆等相关活动区域至兴奋剂检查站的流线和设施满足无障碍通行需求。

六、运行要求

（一）食物饮料管理

1.在运动员接受兴奋剂检查期间，不向其提供食物。运动员可以在此期间食用自备的任何食物或饮料，但由此产生的兴奋剂违规风险自负。

2.如运动员进站报到后需要进食，原则上不允许运动员本人离站就餐或取食品，应由运动员陪同人员负责取送。

3.运动员不得在兴奋剂检查站饮用含有酒精的饮料。

（二）运动员送返

赛事期间，运动员检查结束后，如其代表队班车已离开，应由场馆交通部门负责将运动员送返驻地，且原则上检查结束后立即送返，不应等候其他受检运动员。此项须纳入场馆交通业务领域政策。

兴奋剂检查站标牌、桌签及通行证制作模板

一、兴奋剂检查站标牌（建议尺寸：30cm*40cm）

二、兴奋剂检查站桌签（建议尺寸：23cm*14cm）

三、兴奋剂检查站通行证（建议尺寸：10cm*14cm）