附件7

兴奋剂检查样本传送工作标准

兴奋剂检查样本传送过程开始于样本离开兴奋剂检查站，结束于样本运抵检测实验室并确认接收，整个过程应确保样本妥善运抵实验室进行必要的检测。具体兴奋剂检查样本传送工作标准如下。

一、基本原则

兴奋剂检查样本传送工作应根据《检查和调查国际标准》的相关要求开展，样本的传送方式应能保证样本的一致性、完整性和安全性。

样本采集环节完成后，样本应当使用中国反兴奋剂中心认可的传送方法，尽快传送到检测实验室。样本的传送方式应当能够最大限度地减少由于时间延误和极端温度变化等因素导致样本品质降低的可能性。

除兴奋剂检查官、指定的样本传送人员、相关人员（如赛事医学委员会代表等）外，严格禁止其他无关人员接触样本。

二、传送方式

中国反兴奋剂中心认可的传送方式有随身携带和第三方传送（快递、冷链），组委会可根据实际情况综合使用。根据规定的样本传送时间，应尽可能在样本采集当天把样本传送到世界反兴奋剂机构认可的实验室。样本可由中国反兴奋剂中心授权的人员随身携带直接送交实验室，或通过第三方传送。传送期间应使用密封卡密封样本传送箱。如果由被授权的传送公司传送样本，应记录运货单编号。如因兴奋剂检查站分布于多个承办城市、交通不便等原因，样本无法从兴奋剂检查站直接送抵检测实验室，组委会可考虑设置样本传送中转站（例如反兴奋剂运行指挥中心）作为样本集中传送地点。

三、样本传送要求

（一）尿液样本

尿液样本可以在室温下传送。如果尿液样本不能立即传送到实验室，应将样本冷藏或冷冻，以降低由于诸如时间推迟和高温环境等因素造成的样本降解。

（二）血液样本

1.血液样本必须存储在符合规定的环境中（2-12摄氏度）并用Q-tag温控仪记录，其中生物护照血样的温度应严格控制在该范围内。

2.血液样本如使用随身携带的方式进行传送，传送人员乘坐飞机时应带上机舱，不可托运。

3.血液样本在传送过程中的任何时候都要保持直立。

（三）干血点样本

1.干血点样本可以作为非危险品使用普通邮件或快递服务进行传送，但须遵守任何相关规定。

2.应使用铝箔纸袋传送干血点样本，以保护样本免于光照；传送过程中避免极端温度变化。

3.干血点样本可以在环境温度下传送。如果在同一个样本采集环节中还需采集其他血样，干血点样本也可以冷藏传送。